ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 1 -      ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoprotezy stawu biodrowego – Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Endoproteza pierwotna stawu biodrowego bezcementowa w skład której 1 kpl wchodzą: | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy oraz z kołnierzem pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 110mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, stożek 12/14mm. Opcja High Offset oraz opcja CoxaVara z mniejszym kątem trzonowo szyjkowym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press – fit z możliwością użycia do trzech śrub lub bez śrub, posiadająca okładzinę typu porowatego. Średnica zewnętrzna panewki:48mm do 66mm ze skokiem, co 2 mm. We wskazanych przypadkach wymagane rozmiary panewek 38-46 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Wkład z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu „cross link _polietylen” off – set 10 lub 0 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Zaślepka do panewki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Śruba do kości gąbczastej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Artykulacja ceramika – ceramika o składzie 1 kpl: . | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm oraz 36mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm,32mm oraz 36mm w trzech długościach szyjki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Endoproteza połowicza stawu biodrowego bipolarna o składzie 1 kpl: | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnętrznej 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm . Głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Blokada cementu | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza cementowa biodra o składzie 1 kpl | kpl | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bez kołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Panewka PE cementowa Średnica zewnętrzna panewki:46mm do 56mm ze skokiem co 2 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Blokada cementu | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto wg j.m | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Panewka rewizyjna, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-80 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Panewka rewizyjna o pogłębionym profilu dająca możliwość lateralizacji 4-6mm w zależności od rozmiaru, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-72 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryte porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, mocowane do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Śruba do podkładek śr.5,5mm, śruba peryferyjna śr.5mm, śruba do kości gąbczastej śr.6,5mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Trzpień modularny, rewizyjny bezcementowy, prosty, kołnierzowy, pokryty na całej długości Hydroksyapatytem w rozmiarach od 180÷230 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14 Wymagana wersja High Offset | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Mocowana dystalnie modularna proteza do rekonstrukcji kości udowej o składzie 1 kpl: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Trzpień proksymalny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Trzpień dystalny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 | Płytka krętarzowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 | Śruba mocująca | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 131 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w pkt 4 za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 4.6.4 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data													 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 2 -  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6+7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 . | Endoproteza totalna kolana cementowa zatrzaskowa – 1 kpl. o składzie: | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Część piszczelowa, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek wyrównawczych, | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 . | Endoproteza totalna kolana cementowa ruchoma –1 kpl.oskładzie: | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Część piszczelowa (typu mobile Bearing), pozwalająca na zastosowanie wkładki rotacyjnej, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza totalna kolana bezcementowa – 1 kpl o składzie: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, bezcementowy, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Część piszczelowa rotacyjna , bezcementowa , w co najmniej 5 rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem wiązadeł krzyżowych | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6+7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego -1 kplo składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w czterech rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Z możliwością użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupeł-niających ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Element piszczelowy w dwóch opcjach: -Element piszczelowy typu mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady -Element piszczelowy typu FixedBearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpieni przedłużających cementowych i bezcementowych, podkładek 10 i 15mm, klinów połowiczych 10 i 20 stopniowych, klinów pełnych 10 i 15 stopniowych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, typumobile Bearing i typuFixeBearing, tylnie stabilizowany wzmocniony w grubościach od 10 do 30mm dla każdego z rozmiarów | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Kołnierz udowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Kołnierz piszczelowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Adapter udowy wraz z śrubą | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Podkładka wyrównawcza piszczelowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Podkładka wyrównawcza udowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana -1 kpl. o składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Element udowy – związany za pomocą bolca z wkładem polietylenowym, anatomiczny, w trzech rozmiarach, w opcji PS. Możliwość dokręcenia trzpieni bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy udowych. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Element piszczelowy – typu MB w pięciu rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni cementowych oraz bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach 5, 10, 15 mm oraz kołnierzy piszczelowych. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Wkład polietylenowy – typu MB , wzmocniony rdzeniem metalowym , o grubościach 12 – 31 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Kołnierz udowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Kołnierz piszczelowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 115 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2)  dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w pkt 4,5 za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 5.7  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3 -  ENDOPROTEZY BARKU

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza stawu ramiennego całkowita i pourazowa, trzyczęściowa, 1 kpl o składzie: | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Uniwersalny trzpień pierwotny dostępny w 6 rozmiarach o długości 83 – 138 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Anatomiczny lub urazowy element proksymalny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Głowa w dwóch opcjach: - standardowa – w 5 rozmiarach od 40mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach - niesymetryczna – w 5 rozmiarach od 44mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Część panewkowa polietylenowa, mocowana 3 bolcami i bolcem kotwiczącym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza odwrócona stawu ramiennego | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień cementowany typu monoblok wykonany z polerowanego stopu CoCr, dostępny w 4 średnicach : 8mm, 10mm, 12,mm oraz 14mm oraz 2 rozmiarach nasady. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Panewka polietylenowa typu „high mobility” oraz standard, dostępna w rozmiarach 38mm (+3, +6, +9) oraz 42mm (+3mm, +6mm, +9mm) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Przekładka wykonana z polietylenu o grubości 9mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Głowa panewkowa metalowa standardowa oraz asymetryczna o średnicy 38mm oraz 42mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Płytka panewkowa uniwersalna mocowana 4 śrubami. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Śruba o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm oraz 42mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Śruba samoblokująca o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm 42mm oraz 48m. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza stawu ramiennego „powierzchniowa” |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Endoproteza „powierzchniowa” (resurfacyjna) głowy kości ramiennej, bezcementowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, pokryta od wewnątrz porowatym tytanem i dodatkowo napylana hydroksyapatytem, w 10 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

- oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 131 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz.1 – 3.1  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data													 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 -  ENDOPROTEZY STAWÓW RĘKI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza stawu śródręczno – paliczkowego wykonana z silikonu w 7 rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza stawu międzypaliczkowego wykonana z silikonu w 5 rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania bezpośrednio przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 2  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data													 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 5 -  ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego Pełna kompatybilność implantów zaoferowanych w ramach pakietu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Endoproteza z artykulacją metal/ polietylen o składzie 1 kpl: | kpl | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Grupa trzpienie w opcjach: - uniwersalny w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu, Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym bez hydroksyapatytu, Stożek trzpienia 12/14 - anatomiczny (lewy/prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Dostępny w opcjach standardowej i waryzowanej: pokryty hydroksyapatytemna całej długości. Stożek trzpienia 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Grupa panewki w opcjach: -Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okłądziną napyloną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrabku, panewka posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposarzona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. -Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowę 28 od 50mm-52mm na głowę 32 oraz od 54mm - 64mm na głowę 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce. -Bezcementowa presfitowa panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-64 na całej swojej powierzchni pokryta hydroksyapatytem, posiadająca w przedniej części wargę bez pokrycia hydroksyapatytem w celu zabezpieczenia tkanek miekkich, oraz wzdłużne rowki wokół swego obwodu zapewniające lepszą pierwotną stabilizację. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Grupa wkładki polietylenowej w opcjach:: - Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink -sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego), do głów o średnicy 28mm i 32mm - Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśniecie głowy 28mm lub 22mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Grupa głowy: - głowy metalowe o średnicy 22mm, 28mm i 32mm na stożek 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Endoproteza przynasadowa o składzie 1 kpl: | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień krótki uniwersalny osadzony w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty okładziną tytanową, w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Grupa panewki w opcjach: - Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okłądziną napyloną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształ panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrabku, panewka posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposażona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. -Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowę 28 od 50mm-52mm na głowę 32 oraz od 54mm - 64mm na głowę 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Grupa wkładki polietylenowej w opcjach: - Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi i dodatkowo z witaminą E do głów o średnicy 28mm, 32m i 36mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Grupa głowy: - głowy metalowe o średnicy 28mm, 32mm i 36mm na stożek 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoprotezy z artykulacją ceramika/ceramika o składzie 1 kpl: | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Trzpień krótki uniwersalny osadzony w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową, napylaną próżniowo, produkowany w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | -Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm –48mm na głowę 28 od 50mm-52mm na głowę 32 oraz od 54mm – 64mm na dłowe 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Wkładki panewkowe ceramiczne (ceramika typu Biolox Delta) kompatybilne z panewką z poz 3.2 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Głowa przeznaczona do artykulacji ceramika/ ceramika w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy i ostrza do piły oscylacyjnej (co drugi zabieg) | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Endoproteza bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego - posiadająca trzpień dwuczęściowy złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego, umożliwiający implantację bezcementową oraz z zastosowaniem cementu kostnego. Łączna długość trzpienia od około 210mm do około 410mm. Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach i w minimum 2 wersjach: - krótki prosty; - długi wygięty anatomicznie z dystalnymi otworami na śruby lub dystalną szczeliną pionową typu „Wagner” - prosty, stożkowy z płetwami blokującymi się w kości korowej W skład jednego kompletu wchodzą: | kpl | 8 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Trzpień śródszpikowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Krętarz w minimum 5 rozmiarach. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Głowa metalowa 22mm, 28mm, 32mm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Bolec | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Śruba łącząca komponent krętarzowy z trzpieniem | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Panewka bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego o składzie 1 kpl: | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Panewka z gąbki tytanowej w 12 rozmiarach w przedziale od 54 do 76mm z otworami na śruby umożliwiający osadzenie w nim na cemencie wkładki polietylenowej przystosowanej do głów metalowych 28mm, 32mm i 36mm W opcji kosz z gąbki tytanowej z wkładką mocowaną zatrzaskowo | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie z dystanserami. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie z witaminą E | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Głowa metalowa 28mm, 32mm i 36mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Śruba panewkowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Wszczep implantowy stropu panewki w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kosze panewkowe do operacji rewizyjnych: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Koszyk stalowy typu Kerbull wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Stosowany wraz ze śrubami tytanowymi 6,5mm. W skład 1 kpl wchodzą: | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - śruba tytanowa 6,5mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Kosz tytanowy typu Bursch/Schneider stosowany ze śrubami tytanowymi 6,5mm. W skład 1 kpl wchodzą: | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | - śruba tytanowa 6,5mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruby panewkowe o parametrach: tytanowe śruby o długościach od około 20mm do około 70mm, | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 131 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 4,5,6,7  za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania  przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 7  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data										                      pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 6 -  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza całkowita, cementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostepna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 2 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; 1 kpl. o składzie: | kpl | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| ` 1.2 | Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza całkowita, bezcementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 2 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; 1 kpl. o składzie: | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy. Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy) | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Endoprotezy cementowe, półzwiązane 1 kpl o składzie: | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tering) lub wkładki mocowanej na stałe.Minimum w 5 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza stawu rzepkowo – udowego 1 kpl o składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-cgromowego, anatomiczny w minimum 3 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Komponent rzepkowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Trzpienie minimum w 3 długościach, kompatybilne z systemem z pkt 3 – rodzaje: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Trzpienie udowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Trzpienie piszczelowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładki udowe (przednie i tylne) i piszczelowe minimum w 2 grubościach, kompatybilne z systemem w pkt.3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Skrzydełko pod piszczel | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Adaptor offsetowy, kompatybilny z pkt. 3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Komponent rzepki polietylenowy, z polietylenu typu crosslink, mocowany z zastosowaniem cementu kostnego lub doszywany do kości. Implanty kompatybilne z systemami z pkt 1,2,3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Gąbka tytanowa do uzupełnienia ubytków piszczelowych dostępna w rozmiarach: 25mm – XS, S, M, oraz 40mm – XS, S, M i L. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Endoprotezy cementowe, połowicze o składzie 1 kpl: | kpl | 25 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 4 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 6 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Endoprotezy bezcementowe, połowicze o składzie 1 kpl: | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy bezcementowy w minimum 3 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent piszczelowy bezcementowy w minimum 6 rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w 7 grubościach anatomiczna | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2 w ilości 110 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 12.3  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data													 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 7 -  ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Modułowe protezy stawu ramiennego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Proteza połowicza stawu ramiennego 1 kpl o składzie: | kpl | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | -bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm (skok co 1mm) długość 83mm i 122mm - 30 typów trzpieni, każdy z możliwością zastosowania do protezy odwrotnej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Trzpień rewizyjny: bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 8,10,12,14 mm dł. 194mm (rewizyjny), możliwość stosowania do protezy odwrotnej | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Podstawa Nano beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Panewka cementowana dla protezy anatomicznej – cztery cementowane kołki w podstawie | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Panewka bezcementowa dla protezy anatomicznej – hybrydowa wersja panewki wykorzystująca trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością plus trzy kolki w podstawie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Proteza urazowa 1 kpl o składzie: | kpl | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | - trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami po trzy zaczepy w każdym do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej - pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Proteza odwrotna o składzie: | kpl | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20; - 30 typów trzpieni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | mocowanie części panewkowej, 1 kpl o składzie - centralna śruba kompresyjna – 1 szt - śruba obwodowa – 4 szt | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | podstawa części panewkowej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | głowy części panewkowej o średnicy 36 i 41mm, każda w trzech wysokościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | - wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Powierzchniowa połowicza endoproteza stawu barkowego - komponent ramienny zastępujący powierzchnię stawową, bez trzpienia śródszpikowego. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego na powierzchni wewnętrznej pokryty hydroksyapatytem, dostępny w dwóch wersjach: standardowej i w wersji ze zwiększoną powierzchnia artykulacji | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.8  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data											          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 8 -  PROTEZA STAWU ŚRÓDRĘCZNO – NADGARSTKOWEGO KCIUKA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Proteza stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Implant o trzech stopniach swobody, mocowany bezcementowo, 1 kpl o składzie: | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | porowatego trzpienia pokrytego hydroksyapatytem – 4 wielkości, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | mikropanewki pokrytej hydroksyapatytem - 2 wielkości mikropanewek w wersji niezwiązanej, 2 wielkości mikropanewek w wersji zatrzaskowej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | modularnej główki z szyjką - 2 rozmiary główek w wersji prostej, 2 rozmiary główek w wersji offsetowej, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data											          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 9 -  PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa Średnica głowy 20,22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18mm 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data											          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 10 -  ENDOPROTEZA  NADGARSTKA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza nadgarstka- implant umożliwiający wykonanie całkowitej lub częściowej artroplastyki nadgarstka o składzie na 1 kpl: | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent promieniowy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | -trzpień kości promieniowej w 4 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | -implant kości promieniowej napylony porowatym tytanem w dwóch rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Komponent nadgarstkowy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | -płyta nadgarstka napylona porowatym tytanem w 8 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | -głowa nadgarstka z kontrolą dystrakcji w 3 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | -trzpień śródręczny napylony porowatym tytanem w 3 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | -śruby mocujące o 8 długościach | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz.1 – 1.2.4  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data											          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 11 -  ENDOPROTEZA  CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego o składzie na 1 kpl: | kpl | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Trzpień w wersji anatomicznej (lewy/ prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora), polerowany, bez kołnierzowy, zwężający się dystalnie.,stożek trzpienia 12/14, dostępny w 18 rozmiarach i trzpień w wersji prosty, stożek trzpienia 12/14 bez kołnierzowy, trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizatora (samocentrujący się w kanale). Trzpień spłaszczony o polerowanej powierzchni dostępny w 5 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Czasza bipolarna w minimum 16 rozmiarach od 41mm do 58mm, głowa nie złączona na trwale z czaszą | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Głowa metalowa o średnicy 28 lub 32mm z 4 długościami szyjki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 ilości 41 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data													 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 12 -  SYSTEM DO POZYSKIWANIA AUTOGENNYCH CZYNNIKÓW WZROSTU

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | System (pojedynczy) umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system produkujący nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. Sterylny zamknięty zestaw do aplikacji: 2 zespolone strzykawki, 2 końcówki spray, 2 końcówki typu konektor, łączniki i kaniule mieszające i artroskopowe Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11 ml krwi zestaw produkujący 5ml trombiny autologicznej o aktywności biologicznej 25-30 IU/ml System składający się ze specjalnego separatora, dwóch strzykawek, sterylnych zamknięć do strzykawek lub igieł, chlorku wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny). | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | System (podwójny) umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 108 ml krwi system wyprodukujący nie mniej niż 12 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. Sterylny zamknięty zestaw do aplikacji: 2 zespolone strzykawki, 2 końcówki spray, 2 końcówki typu konektor, łączniki i kaniule mieszające i artroskopowe Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11 ml krwi zestaw wyprodukujący 5ml trombiny autologicznej o aktywności biologicznej 25-30 IU/ml System składający się ze specjalnego separatora, dwóch strzykawek, sterylnych zamknięć do strzykawek lub igieł, chlorku wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny). Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system produkujący minimum 6 ml koncentratu leukocytarno - płytkowego. | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 27 ml krwi system produkujący nie mniej niż 3 ml koncentratu leukocytarno - płytkowego. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 3 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) do stosowania w entezopatiach System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system produkujący nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 48 ml szpiku system produkujący nie mniej niż 6 ml koncentratu komórek macierzystych. Zestaw pojedynczy zawiera: Podłużny pojemnik o poj. 60 ml do koncentracji komórek szpiku kostnego, strzykawka 10ml, cztery strzykawki 30ml, 1 igła 18G, 1 igła 18G z motylkiem, 30ml substancji anty-zakrzepowej (preferowany ACD-A), specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego, plaster, dwa podwójne arkusze gazy, sterylne zakrętki na strzykawki lub igły. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Około 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 24 ml szpiku system produkujący nie mniej niż 3 ml koncentratu komórek macierzystych Zestaw pojedynczy zawiera: Podłużny 30ml pojemnik do koncentracji komórek szpiku kostnego, strzykawkę 10ml, trzy strzykawki 30ml, igłę 18G, igłę 18G z motylkiem, 30ml substancji anty-zakrzepowej (preferowany ACD-A), specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego, plaster, dwie podwójne gazy, sterylne zakrętki na strzykawki lub igły | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Grawitacyjny system separacji dużego stężenia fibrynogenu (autogenny klej fibrynowy) System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. Około 8 razy większe stężenie płytek krwi na µL niż w krwi obwodowej człowieka (stężenie około 1,5-2 milionów trombocytów na µL. Z 54 ml krwi system produkujący nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu fibrynogenu z autogennego osocza krwi pacjenta (z 25ml osocza krwi system produkujący około 10ml skoncentrowanego osocza) | szt | 1 |  |  |  |  |  |

1`.Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) Oddać zamawiającemu w depozyt ww. asortyment w ilościach i rozmiarach określonych po zawarciu umowy.

2) Dostarczyć instrumentarium – wirówkę z oprzyrządowaniem - przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 6  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 13 -  GĄBKA KOLAGENOWA Z ANTYBIOTYKIEM

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gąbka kolagenowa z antybiotykiem spełniająca wymagania: Preparat hemostatyczny wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia końskiego, impregnowany solami gentamycyny o przedłużonym uwalnianiu – MIC utrzymujące się ponad 10 dni, . Możliwość zastosowania w zabiegach chirurgii septycznej i aseptycznej. Pakowane sterylnie i pojedynczo. Dostępna w rozmiarach. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - 5 x 4 x 0,5cm – z zawartością 35 mg gentamycyny | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - 5 x 8 x 0,5cm – z zawartością 70 mg gentamycyny | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - 10 x 8 x 0,5cm – z zawartością 140 mg gentamycyny | szt | 35 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 6 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data						                                                                    pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 14 -  ENDOPROTEZA  BEZCEMENTOWA, CEMENTWA STAWU BIODROWEGO HIPOALERGICZNA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza bezcementowa hipoalergiczna w artykulacji Polietylen/Okładzina Ceramiczna lub Ceramika | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową, na całej długości pokryty cienką warstwą HA, dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do min. 20,00mm mierzonych w najszerszym miejscu, eurokonus 12/14, dodatkowo wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego (offset). | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach od min. 46mm do min. 68mm, - skok co 2mm z zaślepką otworu montażowego. Panewka pokryta porowatą powłoką tytanową. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkład panewkowy dostosowany do rosnących głów 28mm, 32mm i 36mm z wysokousieciowanego (cross link) polietylenu z 0 lub 10 stopniowym offsetem. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Głowa na konus 12/14 o średnicy 28mm, 32mm i 36mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna w min. 4 długościach szyjki. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Śruby do panewki od 15mm do 45mm (skok co 5mm) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | # Endoproteza cementowa hipoalergiczna | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | # Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujacy, wykonany ze stopu tytanowego, dostępny w 10 rozmiarach od min.6,25mm do min.20,00mm mierzony w najszertszym miejscu. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | # Panewka polietylenowa w wersji standardowej oraz z nadbudową 10 stopni, ze znacznikiem rentgenowskim. Rozmiary zewn. Panewek w wersji standardowej od 44mm do 60mm ze skokiem co 2mm, na głowę 28mm i 32mm, w wersji z nadbudową od 44mm do 58mm na głowę 28mm i 32mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | # Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 lub 32mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna w min. 4 długościach szyjki. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania bezpośrednio przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 2.3  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data												 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 15 -  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO TYPU AUSTIN - MOOR

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego typu AUSTIN-MOOR Rozmiar głowy od 38 do 55mm, skok co 1mm | szt | 35 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 18 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osob uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 16 -  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO CEMENTOWE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoprotezy stawu biodrowego cementowe 1 kpl o składzie: | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modularny trzpień prosty, bezkołnierzowy stożek 12/ 14, w co najmniej 6 rozmiarach standardowych. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm (co najmniej 3 długości szyjki), możliwość zmiany na głowę 32mm, stośek 12/ | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28mm, 14w rozmiarach od 44 do 64 mm z możliwością zmiany na 32mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1  w ilości 26 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 17 -  CEMENTY KOSTNE I SYSTEM CEMENTOWANIA ENDOPROTEZ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Środek kontrastujący – ZrO2. Składniki barwione chlorofilem. Opakowanie – 1x 40g | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie przekracza 1,5% substancji sproszkowanej. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 20g | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie przekracza 1,5% substancji sproszkowanej. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 40g | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Środek kontrastujący – ZrO2. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 1 x 40g | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cement kostny niskiej lepkości z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 1 x 40g | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Mieszalnik próżniowy do cementu pojedynczy o objętościach 1x40g, 1x80g, 1x120g zawierający: - mieszalniko/strzykawka zaopatrzona w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach ; - uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu; - wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni | kpl | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płukanie pulsacyjne – zestaw uniwersalny do kolana i biodra bez odsysania zawierający - 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną (pistolet do płukania z dwoma ustawieniami mocy strumienia płuczącego) | kpl | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 7  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 18 -  WYPEŁNIACZE (SPACERY) STAWÓW BIODROWYCH I KOLANOWYCH PO OPERACJACH REWIZYJNYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wypełniacze (spacery) stawów biodrowych Spacery przypominające główkę kości udowej zbudowane z nośnika stalowego, pokrytego cementem z antybiotykiem. Spacery posiadające różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wypełniacze (spacery) stawów kolanowych W stawie kolanowym Spacer składający się z dwóch niezależnych elementów połączonych przegubem części udowej i piszczelowej. Spacery posiadające różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1- 2  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 19 -  ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza bezcementowa, standardowa stawu biodrowego -1 kpl o składzie: | kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Trzpień bezcementowy, standardowy w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną ) warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy) Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej, metalowej i PE, opcjonalnie dostępna panewka bezcementowa sferyczna, wkręcana, w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych rozpoczynających się od średnicy 38 mm (panewka dysplastyczna). Minimum 3 zwoje gwintu dochodzące do około polowy wysokości czaszy. Gładka część czaszy pokryta napyloną próżniowo warstwą porowatego tytanu. Całość czaszy (gwint i część gładka) pokryta zewnętrznie cienka warstwą hydroksyapatytu. Otwór apikalny w czaszy zaślepiany metalową płytką. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkładka panewkowa wykonana z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowana do rosnących głów 28,32mm, 36mm, 40, opcjonalnie dostępne wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE dostosowane do głów22,22 mm i 28mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22mm i 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza bezcementowa, szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki, umożliwiający wysokie, podgłowowe jak i niskie „klasyczne”cięcie szyjki.Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Trzpień bezcementowy, krótki, prosty w formie grubej śruby, implantowany /wkręcany do szyjki kości udowej, pokryty cienką (max. 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybkoresorbującą do 6-ciu miesięcy). Cięcie szyjki wysokie, podgłowowe. Stożek trzpienia 12/14 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max.20 µm) bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (Cap) szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej, metalowej i PE. | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, stabilizowanego witaminą E dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Śruby panewkowe śr. 6,5mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2  w ilości 129 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 2.7  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data													 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 20 -  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO CEMENTOWE i BIPOLARNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza cementowa i bipolarna, standardowa stawu biodrowego: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trzpień typu Muller, prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący - nie wymagający stosowania centralizatora z podłużnymi nacięciami stabilizacyjnymi. Dostępny w minimum 10 rozmiarach i 2 opcjach offsetowych. | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Uniwersalny korek kanałowy wykonany z polietylenu | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Metalowa czasza bipolarna w średnicach zewnętrznych od 42mm do 58mm ze skokiem co 1mm. Implant wyposażony w montowany śródoperacyjnie polietylenowy pierścień blokujący komponent głowy. Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzaśnięcie głów 28mm w 7 rozmiarach. Opcjonalnie dostępne czasze z wkładem ceramicznym przeznaczone do artykulacji ceramika/ceramika. | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Panewka polietylenowa, cementowana, z dwoma znacznikami RTG, typu Muller do głowy 28mm i 32mm. Średnica zewnętrzna od 44mm do min. 62mm, ze skokiem co 2mm. Opcjonalnie dostępna panewka z mechanizmem zatrzaskowym dla głów 28mm i 32mm w średnicach od 44mm do 62mm oraz panewka płaska z jednym znacznikiem RTG w średnicach od 52mm do 68mm dla głów 36mm. | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22,22mm i 28mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładzina ceramiczną do artykulacji ceramika/ceramika | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm i 32mm w min. 7 długościach szyjki | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww.  w ilości 66 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy).

2.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.7  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data												 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 21 -  ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO z PROTEZĄ CHRZĄSTKI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z protezą chrząstki o składzie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Implant zastępujący chrząstkę stawową po stronie panewkowej. Wykonany z polimeru poliuretanowo-węglowego. Stosowany samodzielnie lub jako wkładka do panewki bezcementowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Czasza panewkowa pokryta napyleniem tytanowym i dodatkowo HA przystosowana do poliuretanowo-węglowych wkładek | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Głowa metalowa CoCr dwuelementowa (czasza+wkładka) przystosowana do współpracy z poliuretanowymi wkładkami panewkowymi | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data													 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 22 -  SYSTEM DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BARKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System do endoprotezoplastyki stawu barkowego – system umożliwiający wykonanie, z zastosowaniem tego samego komponentu nasady ramiennej, następujących typów endoprotezoplatyki barku: połowicza, totalna z panewką, totalna odwrotna, rewizyjna. System stwarzający możliwość zmiany protezy anatomicznej na odwrotną bez konieczności wymiany implantów ramiennych i dodatkowych cięć kości składający się z: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent nasady ramiennej pokryty warstwą napylonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, z otworami do doszycia tkanek po stronie bocznej i przyśrodkowej i odwrotnym stożkiem Morse’a do mocowania komponentu głowy. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Trzpienie ramienne w wersji cementowej (gładkie, polerowane), przykręcone do komponentu nasady, w minimum czterech średnicach. Wymiennie trzpienie ramienne rewizyjne, cementowane (gładki, polerowane), dlugie min. 220mm, przykręcane do komponentu nasady, w minimum 2 średnicach | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Trzpienie ramienne w wersji bezcementowej, przykręcane do komponentu nasady, pokryte warstwą napylonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w min. czterech średnicach | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Głowy anatomiczne, mocowane do komponentu nasady na stożku Morse’a w minimum czterech średnicach, niecentryczne w minimum dwóch offsetach | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Taca panewkowa mocowana na 4 śruby z możliwością umocowania polietylenowej wkładki lub metalowej głowy odwrotnej. Taca pokryta warstwą napylonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Śruby korowe do mocowania tacy panewkowej | szt | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Zaślepki zabezpieczające do śrub korowych | szt | 16 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Polietylenowa wkładka panewkowa do tacy bezcementowej w minimum 2 rozmiarach, w minimum 5 grubościach każdy | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Taca do mocowania wkładki odwrotnej mocowania na śrubę i stożek Morse’a do komponentu nasady ramiennej | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Polietylenowy komponent wkładki odwrotnej zatrzaskiwany w tacy w minimum 3 grubościach | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Metalowy komponent głowy odwrotnej mocowany do tacy panewkowej | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Śruba do mocowania głowy odwrotnej | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Śruba do mocowania tacy wkładki odwrotnej | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Polietylenowa panewka cementowana | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości 59 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.14  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data													 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 23 -  ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza stawu barkowego – system pozwalający na wszczepienie protezy anatomicznej i odwróconej – możliwe elementy endoprotezy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trzpień ramienny- korundowany w górnej części wykonany z tytanu, kąt szyjkowo-trzonowy 135°, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na scieranie. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkład polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Panewka bezcementowa – w rozmiarach od 44 do 48mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5mm lub korowych o średnicy 4,5mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Główka ramienna –wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54, w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 40 do 50, w różnych wysokościach | szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Miseczka ramienna o rozmiarze 36 i 39 – mocowana do podstawy bezcementowej za pomocą śruby | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Insert ramienny metal back, ø 36 i ø 39 mm- wysokość 00,05, 10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej + metalowa podkładka, wciskany do trzpienia | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Śruby gąbczaste ø 5,5, długość – 32, 36, 40, 45, 50 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Śruby korowe ø 4,5, długość – 32, 34, 36, 40, | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości 35 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.9  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data												 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr  24 - SYSTEM NOWOCZESNEJ TECHNIKI CEMENTOWANIA ENDOPROTEZ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4 x 5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoprotezy stawu biodrowego całkowite – komplet o składzie: | kpl | 64 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zestaw do mieszania i podawania cementu (2 mieszalniki, 2 dysze, zatyczka kanałowa) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Korek kanałowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Szczotka kanałowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Szczotka panewkowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | System płukania kości jednorazowy na baterie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cement kostny 2 x 40g | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiająca płukanie i podawanie cementu do endoprotezy stawu biodrowego na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4 x 5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze #### Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Endoprotezy stawu kolanowego - komplet o składzie: | kpl | 118 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Zestaw do mieszania i podawania cementu (1 mieszalnik, 1 dysza) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | System płukania kości jednorazowy na baterie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Cement kostny 1 x 40 g | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiająca płukanie i podawanie cementu do endoprotezy stawu kolanowego na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4 x 5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Endoprotezy stawu biodrowego połowicze | kpl | 120 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zestaw do mieszania i podawania cementu (mieszalnik, 1 dysza, zatyczka kanałowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Korek kanałowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Szczotka kanałowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | System płukania jednorazowy na baterie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Cement kostny 1 x 40 g | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cement kostny z gentamycyną 1 x 20 g | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cement kostny z gentamycyną 1 x 40 g | op | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cement kostny z gentamycyną i wankomycyną | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium do zakładania korka kanałowego w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantu na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 6  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data													 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 25 – ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza typu mobile bearing hipoalergiczna pokryta okładziną ceramiczną | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Element piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo w co najmniej 4 rozmiarach mocowany bezcementowo posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Element skokowy wykonany ze stopu CoCrMo w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bezcementowo, pokryte okładziną ceramiczną TiN | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkład polietylenowy w grubościach od 5 do 8 mm dla każdego rozmiaru. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data												 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

CZĘŚC NR 26 - ENDOPROTEZY PORESEKCYJNE, ANTYBAKTERYJNE POKRYTE SREBREM Z MANKIETEM   POLIETYLENOWYM, ENDOPROTEZA RESEKCYJNA ŁOKCIA,ENDOPROTEZY KŁYKCIOWE STAWU   KOLANOWEGO, ENDOPROTEZY JEDNOPRZEDZIAŁOWE STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza poresekcyjna panewki stawu biodrowego, modularna endoproteza – 1 kpl składający się z: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Panewki bezcementowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Trzpieni panewkowych w 3 rozmiarach o przekroju heksagonalnym | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Śrub łączących panewkę z trzpieniem | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wkładki polietylenowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Głowy ceramiczna delta o średnicy 32,36mm w 3 długościach szyjki. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej – 1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpienia cementowanego lub bezcementowego o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni,konus 12/14 | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Części łączącej umożliwiającej wzmocnienie konstrukcji przy dłuższych resekcjach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40mm, 60mm,80mm,100mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Śruby o odpowiednich długościach łączących całość | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Głowy o średnicy 28 lub 32mm w 5 długościach szyjki, pokrytych ceramiką TiNbN | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. Od 44 do 60mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Korek polietylenowy do kanału śródszpikowego | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Panewki dwumobilnej cementowanej lub bezcementowej w rozmiarach 38-58 | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Panewki cementowej II Muller | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej -1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm Długości pokrytej powłoką srebra | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Elementów przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm, części łączonej o długości 100 mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Śruby o odpowiednich długościach łączących całość | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja me metal/metal cementowany, z powłoką srebra, S wraz ze śrubą do mechanizmu zamkowego | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | trzpień piszczelowy modularny bezcementowy lub cementowany | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Wkładki polietylenowej | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Mechanizm zamkowy | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza totalnej resekcji kości udowej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni oraz konus 12/14 | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100 mm, reduktora 20,30 mm długości oraz części łączącej 100 mm długości | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Reduktora umożliwiającego połączenie elemtnów przynasadowych | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Części łączącej umożliwiającej wzmocnienie konstrukcji przy dłuższych resekcjach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości połączonej z częścią łączącą | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Śruby o odpowiednich długościach łączących całość | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja me metal/metal cementowany, z powłoką srebra, S wraz ze śrubą do mechanizmu zamkowego | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | trzpień piszczelowy modularny bezcementowy lub cementowany | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Wkładki polietylenowej | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Mechanizm zamkowy | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Głowy o średnicy 28 lub 32mm w 5 długościach szyjki, pokrytych ceramiką TiNbN | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Panewki bezcementowej typu Press-fit z wkładem polietylenowym | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Endoproteza totalna resekcji stawu kolanowego modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej -1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Elementów przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm, części łączonej o długości 100 mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Śruby o odpowiednich długościach łączących całość | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Części piszczelowej modularnej zawierającej element blokujący | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Części łączącej w długościach 105 i 125mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Wkładki polietylenowej | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Trzpień do piszczeli bezcementowy lub cementowany | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości piszczelowej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z:: | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Części udowej stawowej anatomiczna w 3 rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Części piszczelowej modularnej zawierającej element blokujący | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Części łączącej w długościach 105 i 125mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Wkładki polietylenowej | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Trzpień do piszczeli bezcementowy lub cementowany | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Endoproteza resekcji trzonowej części kości długich modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - - 1kpl składający się z: | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Trzpienia trzonowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Części łączącej o długościach 100 lub 120 mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Trzpienia udowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Trzpienia piszczelowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Śrub odpowiedniej długości łączących całość | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80,100 mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Endoproteza resekcyjna części proksymalnej kości ramiennej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z:: | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Części proksymalnej | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Części łączącej o długości 80mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Części przedłużającej o długości 20,40,60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni z możliwością przedłużenia o część dystalną aż po opcję totalną | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Śrub o odpowiedniej długości łączących całość | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Możliwość zastosowania wersji odwróconej składającej się z komponentu panewkowego, głowy polietylenowej i części panewkowej tytanowej pokrytej warstwą ceramiki | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Endoproteza usztywniająca staw kolanowy się z:: | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Części łączącej trzpienie udowe z piszczelowym | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Trzpienie udowe w wersji cementowej i bezcementowej | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Trzpienie piszczelowe | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Płytka piszczelowa | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Śruby łączące całość | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Przedłużki do zwiększenia przy rozległych resekcjach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Część łacząca przy dłuższych resekcjach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Endoproteza resekcyjna łokcia – modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej – 1 kpl składający się z: | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Trzpień ramienny w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Cześć, dystalna | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Element pośredni | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Element łączący | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Śruby | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Element łokciowy | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowana z zachowaniem PCL i tylno stabilizowana – pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna – 1 kpl. o składzie: | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylno stabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowana z zachowaniem PCL i tylno stabilizowana – pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna – 1 kpl. o składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylno stabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa cementowa- 1 kpl, składający się z: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 4 rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 8 rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Wkładka wykonana z polietylenu niezwiązana z komponentem piszczelowym w min. 4 rozmiarach i w 5 wysokościach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa bezcementowa- 1 kpl, składający się z: | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Komponent udowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 4 rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Komponent piszczelowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 8 rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Wkładka wykonana z polietylenu niezwiązana z komponentem piszczelowym w min. 4 rozmiarach i w 5 wysokościach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 14.3  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data											          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

##### FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Część Nr 27 – IMPLANT DO CZĘŚCIOWEJ PROTEZOPLASTYKI KOLANA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Implant do częściowej protezoplastyki kolana o wymiarach 15mm, 20mm oraz 15x24mm, umożliwiający zrekonstruowanie uszkodzeń chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych o powierzchni od 1,8 do 3,1cm2. Implanty zbudowane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) wraz z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej oraz ze stopu tytanu Ti-6Al-4V w części kostnej. Po zaimplantowaniu powierzchnia implantu winna znajdować się 0,5mm poniżej powierzchni chrzęstnej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 15 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 20 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 15 x 24 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu  za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania  przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data										                      pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 28 – GWOŹDZIO - PŁYTKA DO ZESPOLEŃ CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Gwóźdź do zespoleń złamań części bliższej kości ramiennej implantowany i blokowany pozastawowo. Gwóźdź wprowadzany skośnie w głowę kości ramiennej poprzez boczną korówkę. Blokowany proksymalnie za pomocą do 3 śrub korowych, w części środkowej za pomocą do 2 śrub korowych zaś dystalnie płytką umieszczaną na bocznej korówce. | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gwóźdź lewy/prawy śr 8mm w dwóch długościach | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Płytka ustalająca w czterech rozmiarach | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Śruba łącząca | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Śruby korowe kaniulowane śr. 4mm, długości od 20mm do 60mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu  za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania  przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.4 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data										                      pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 29 -  ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza stawu łokciowego, 1 kpl o składzie: | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | części ramiennej Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | części łokciowej Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym.Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | zawiasu łączącego Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczane w części ramiennej i łokciowej, zawias skręcany współosiowo. Wzajemna rotacja komponentów w zakresie 7 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data											          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet Nr 30 - PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | System protezy głowy kości promieniowej. Mocowanie protezy bezcementowe. 240 kombinacji głowa-trzpień umożliwiających dokładne dopasowanie do anatomii. 10 długości trzpieni, w tym trzpień protezy krótki - prosty w 5 rozmiarach od 24 do 32mm oraz długi-zakrzywiony w 5 rozmiarach o długość od 40 do 48mm. Głowa protezy wykonana z CoCr w 21 rozmiarach o średnicy od 18 do 28 mm (przedłużenie 0.0) oraz od 18 do 26mm (przedłużenie 2.0,4.0, 6.0). Mocowanie boczne głowy do trzpienia umożliwiające zarówno montaż głowy po zaimplantowaniu trzpienia (in situ) jak również montaż protezy przed zaimplantowaniem (back table). Dostępna wysokość głowy protezy od 11,5mm (dla najmniejszej średnicy głowy) do 19,5mm (dla największej średnicy głowy). Trzpień wykonany z CoCr oraz tytanu. 1 komplet o składzie: trzpień protezy 1 szt- cena jedn.netto - ..... głowa protezy 1 szt – cena jedn.netto ........... | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu  za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania  przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data										                      pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 31 - SYSTEM BLOKOWANYCH ELASTYCZNYCH GWOŹDZI DO ZESPOLEŃ KOŚCI DŁUGICH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Gwóźdź do zespoleń kości prosty, elastyczny, zagięty i spłaszczony na jednym końcu. Drugi koniec wyposażony w śrubę przeznaczoną do zamocowania implantu w kości korowej po jego wprowadzeniu. Śruba mocująca samogwintująca, stanowiąca integralna część implantu, obracająca się swobodnie wokół osi długiej gwoździa. Średnica 2.0mm, 2.5mm i 3.0mm. Długości od 90mm do 300mm ze skokiem maksimum co 15mm | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu  za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania  przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data							                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 32 - SYSTEM BLOKOWANYCH GWOŹDZI DO ZESPOLEŃ CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ

| L.p. | # Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Gwóźdź blokowany do zespoleń nasady bliższej kości ramiennej z możliwością zamiany w endoprotezę anatomiczną. System umożliwiający zastosowanie do 3 śrub proksymalnie oraz dwóch krzyżujących się śrub „wznoszących” dla przyśrodkowego wsparcia fragmentów głowy a także do 3 śrub dystalnie. System umożliwiający zastosowanie komponentu głowy anatomicznej w przypadku braku zrostu. | kpl |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gwoźdź średnice 8.5mm i 10.0mm długość 120mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Zaślepka proksymalna | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Śruba korowa śr. 4.5mm, długości od 20mm do 85mm | szt | 16 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Głowa endoprotezy w minimum 6 rozmiarach | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu  za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania  przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.4  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data										                      pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 33 – SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ I ŚCIĘGIEN

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System syntetycznych implantów wykonanych z politereftalanu etylenu (PET) przeznaczonych do rekontrukcji uszkodzonych ścięgien i więzadeł. Implanty przystosowane do zastosowań dostawowych i pozastawowych. W częściach osadzanych w tunelach kostnych i pozastawowo wykonane z plecionki PET. W częściach implantowanych dostawowo wykonane z wolnych, równoległych włókien PET, prostych lub anatomicznie lewoskrętnych w zależności od przeznaczenia. Mocowanie przy pomocy tytanowych, kaniulowanych śrub interferencyjnych o tępym gwincie zapobiegającym uszkodzeniu implantu, opcjonalnie z dodatkową stabilizacją metalowymi skoblami. 1 kpl skałada się z: - implanty do zastosowań dostawowych – 5 szt – cena jedn netto.........zł - implanty do zastosowań pozastawowych – 5 szt – cena jedn. netto..........zł - śruby interferencyjne – 20 szt - cena jedn netto.........zł - skoble - 5 szt – cena jedn netto.........zł | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu  za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania  przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data										                      pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 34 – MODUŁOWA PROTEZA STAWU RAMIENNEGO I GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Modułowa proteza stawu ramiennego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego. ## 1 kpl o składzie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | głowa kości raminej - w 10 rozmiarach od 42 do 50mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | część łopatkowa - w 3 rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Trzpień endoprotezy - cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Bipolarna endoproteza stawu ramiennego. 1 kpl o składzie: | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | element ramienny - Element ramienny w rozmiarach od 42 do 53mm ze skokiem co 3mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | trzpień endoprotezy - Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | PE INSERT – w trzech rozmiarach dla każdego rozmiaru panewki. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Głowa endoprotezy – w trzech rozmiarach dla każdego rozmiaru panewki. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Łącznik trzpień-głowa (Bipolar adaptor) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego. 1 kpl o składzie: | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Trzpień endoprotezy - Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Element łopatkowy bezcementowy typu trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | wkręty podstawy 2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Wiertło kaniulowane 6 mm sterylne | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Wiertło kaniulowane 2.5mm sterylne | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | drut 2.5 mm sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Beztrzpieniowa endoproteza stawu ramiennego. 1 kpl o składzie: | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Element ramienny tytanowy mocujący głowę w trzech rozmiarach 24mm, 28mm, 32mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | głowa ramienna w rozmiarach od 38 do 52 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza modułowa głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. 1 kpl o składzie: | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Głowa w 15 rozmiarach – średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania bezpośrednio przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 2.2  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy

się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w

trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data										  pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.077.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 35 – ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego o składzie na 1 kpl: | Kpl |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Trzpień w wersji anatomicznej (lewy/ prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora), polerowany, bez kołnierzowy, zwężający się dystalnie.,stożek trzpienia 12/14, dostępny w 18 rozmiarach i trzpień w wersji prosty, stożek trzpienia 12/14 bez kołnierzowy, trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizatora (samocentrujący się w kanale). Trzpień spłaszczony o polerowanej powierzchni dostępny w 5 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Czasza bipolarna w minimum 16 rozmiarach od 44mm do 60mm ze skokiem co 1 mm , głowa nie złączona na trwale z czaszą | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Głowa metalowa o średnicy 28 z 4 długościami szyjki | szt | 1 |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 -1.3  jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data									  pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy