Załącznik Nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.066.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry wymagane

Przedmiot zamówienia: Optyczne zestawy bronchofiberoskopowe: Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ul.

Bialskiej 104/118 – 2 zestawy – dla dzieci i dorosłych.

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa – model/typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| BRONCHOFIBEROSKOP – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Średnica wziernika roboczego max 3,5mm | Tak |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 1,1 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 590mm-600mm | Tak |  |
|  | Długość całkowita max 900 mm | Tak |  |
|  | Kąt widzenia min 90º | Tak |  |
|  | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii | Tak |  |
|  | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze | Tak |  |
|  | Głębia ostrości 3-50 mm | Tak |  |
|  | Dioptrie: +3 ~ –8 dptr. | Tak |  |
|  | Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 180/130 stopni | Tak |  |
|  | Dźwignia regulacji wyginania kątowego z oznaczeniem kierunku zagięcia na dźwigni (góra/dół) | Tak |  |
|  | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER | Tak |  |
|  | Koniec dystalny endoskopu wyposażony w min 2 światłowody | Tak |  |
|  | Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów | Tak |  |
|  | Walizka wyposażona w ruchomy uchwyt do przenoszenia oraz w 2 zamki typu zatrzask, zamykane kluczem | Tak |  |
|  | Certyfikowany medycznie, manometryczny tester szczelności endoskopu z ręczną pompą | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanym źródłem światła | Tak |  |
| BRONCHOFIBEROSKOP – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Średnica wziernika roboczego max 6,2mm | Tak |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 3,0 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 590mm-600mm | Tak |  |
|  | Długość całkowita max 900 mm | Tak |  |
|  | Kąt widzenia min 90º | Tak |  |
|  | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii | Tak |  |
|  | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze | Tak |  |
|  | Głębia ostrości 3-50 mm | Tak |  |
|  | Dioptrie: +3 ~ –8 dptr. | Tak |  |
|  | Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 180/130 stopni | Tak |  |
|  | Dźwignia regulacji wyginania kątowego z oznaczeniem kierunku zagięcia na dźwigni (góra/dół) | Tak |  |
|  | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER | Tak |  |
|  | Bronchofiberoskop przystosowany do wykonywania zabiegów elektrochirurgicznych | Tak |  |
|  | Koniec dystalny endoskopu wyposażony w min 2 światłowody | Tak |  |
|  | Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów | Tak |  |
|  | Walizka wyposażona w ruchomy uchwyt do przenoszenia oraz w 2 zamki typu zatrzask, zamykane kluczem | Tak |  |
|  | Certyfikowany medycznie, manometryczny tester szczelności endoskopu z ręczną pompą | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanym źródłem światła | Tak |  |
| ŹRÓDŁA ŚWIATŁA – 2 SZT. |  |  |  |
|  | Częstotliwość 50/60Hz | TAK |  |
|  | Płynna regulacja natężenia światła | TAK |  |
|  | Elastyczny uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Waga max 6 kg | TAK |  |
|  | Czas świecenia lampy min. 50 godz. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/ 2019 | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.7 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej (sprzętu zastępczego) na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………., dnia ……….. 2019 r.                                 ………………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy